1. Predmet nabave

Nabava vatrozida:

Nabava NGFW mrežnog sigurnosnog uređaja klase FortiGate 120G ili jednakovrijedno, uključujući isporuku, instalaciju i konfiguraciju.

2. Minimalni tehnički zahtjevi

Firewall throughput najmanje 39 Gbps, IPS 5,3 Gbps, NGFW 3,1 Gbps, Threat Protection 2,8 Gbps, SSL Inspection 3 Gbps, VPN 35 Gbps, 3.000.000 sesija, 140.000 novih sesija/s.

3. Mrežna sučelja

Najmanje 18x GE RJ45, 8x GE SFP, 4x 10GE SFP+, management i HA portovi.

4. Napajanje

Redundantno 1+1 AC napajanje.

5. Funkcionalnosti

NGFW, IPS, antivirus, web filtering, DNS filtering, application control, SSL inspekcija, SD-WAN, VPN, ZTNA, segmentacija mreže.

6. Licence i podrška

Uključene sigurnosne licence i proizvođačka podrška za 12 mjeseci.

7. Upravljanje

Web GUI, CLI, RBAC, backup konfiguracije, syslog, SNMP, izvještaji.

8. Instalacija i konfiguracija

Instalacija, inicijalna konfiguracija, VPN, NAT, firewall pravila, testiranje i dokumentacija.

9. Dokumentacija ponuditelja

Datasheet, licence, part numbers, jamstvo i dokaz o jednakovrijednosti.

10. Jamstvo

Minimalno 12 mjeseci.

11. Stavka troškovnika

1 kom NGFW uređaj + usluga instalacije i konfiguracije.

Tehnička specifikacija

| R.br. | Zahtjev | Minimalna specifikacija | Obavezno | Ponuđeno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tip uređaja | Namjenski hardverski NGFW firewall appliance | Da |  |
| 2 | Referentni model | Fortinet FortiGate 120G ili jednakovrijedno | Da |  |
| 3 | Firewall throughput | Minimalno 39 Gbps | Da |  |
| 4 | IPS throughput | Minimalno 5,3 Gbps | Da |  |
| 5 | NGFW throughput | Minimalno 3,1 Gbps | Da |  |
| 6 | Threat Protection throughput | Minimalno 2,8 Gbps | Da |  |
| 7 | SSL Inspection throughput | Minimalno 3 Gbps | Da |  |
| 8 | IPsec VPN throughput | Minimalno 35 Gbps | Da |  |
| 9 | Nove sesije u sekundi | Minimalno 140.000 | Da |  |
| 10 | Istovremene sesije | Minimalno 3.000.000 | Da |  |
| 11 | GE RJ45 portovi | Minimalno 18 x GE RJ45, uključujući management i HA portove | Da |  |
| 12 | GE SFP portovi | Minimalno 8 x GE SFP | Da |  |
| 13 | 10GE SFP+ portovi | Minimalno 4 x 10GE SFP+ | Da |  |
| 14 | Redundantno napajanje | Minimalno 2 x AC napajanje u 1+1 redundantnoj konfiguraciji | Da |  |
| 15 | Rack montaža | Uređaj mora biti prikladan za ugradnju u 19” rack ormar ili s isporučenim rack kitom | Da |  |

Funkcionalni zahtjevi

| R.br. | Zahtjev | Obvezno | Ponuđeno |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stateful firewall inspekcija | Da |  |
| 2 | Next Generation Firewall funkcije | Da |  |
| 3 | IPS zaštita | Da |  |
| 4 | Antivirus / anti-malware zaštita | Da |  |
| 5 | Web filtriranje | Da |  |
| 6 | DNS filtriranje | Da |  |
| 7 | Aplikacijska kontrola | Da |  |
| 8 | SSL/TLS inspekcija | Da |  |
| 9 | SD-WAN funkcionalnosti | Da |  |
| 10 | IPsec VPN | Da |  |
| 11 | SSL VPN ili ekvivalentan siguran udaljeni pristup | Da |  |
| 12 | Site-to-site VPN | Da |  |
| 13 | Client-to-site VPN | Da |  |
| 14 | Integracija s AD/LDAP/RADIUS | Da |  |
| 15 | MFA integracija | Da |  |
| 16 | ZTNA ili ekvivalentan zero-trust pristup | Da |  |
| 17 | Segmentacija mreže po zonama i VLAN-ovima | Da |  |
| 18 | Centralizirano definiranje sigurnosnih politika | Da |  |
| 19 | Logiranje i izvještavanje | Da |  |
| 20 | SNMP nadzor | Da |  |
| 21 | Syslog/SIEM integracija | Da |  |
| 22 | Backup i restore konfiguracije | Da |  |

Licence i podrška:

| R.br. | Stavka | Opis zahtjeva | Trajanje / količina | Ponuđeno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hardverski uređaj | NGFW uređaj klase FortiGate 120G ili jednakovrijedno | 1 kom |  |
| 2 | Sigurnosne licence | IPS, antivirus/anti-malware, web filtering, DNS filtering, application control, threat intelligence | 12 mjeseci |  |
| 3 | Proizvođačka podrška | Minimalno 8x5, poželjno 24x7 | 12 mjeseci |  |
| 4 | Firmware nadogradnje | Pravo na firmware nadogradnje tijekom trajanja podrške | Uključeno |  |
| 5 | Sigurnosne definicije | Pravo na ažuriranje sigurnosnih definicija tijekom trajanja pretplate | Uključeno |  |

Instalacija:

| R.br. | Usluga | Zahtjev | Ponuđeno |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fizička instalacija uređaja u rack ormar | Uključeno |  |
| 2 | Inicijalna konfiguracija uređaja | Uključeno |  |
| 3 | Nadogradnja firmwarea na preporučenu stabilnu verziju | Uključeno |  |
| 4 | Konfiguracija WAN sučelja | Uključeno |  |
| 5 | Konfiguracija LAN/VLAN zona | Uključeno |  |
| 6 | Konfiguracija osnovnih firewall pravila | Uključeno |  |
| 7 | Konfiguracija NAT pravila | Uključeno |  |
| 8 | Konfiguracija administratorskih korisnika | Uključeno |  |
| 9 | Konfiguracija backup administratorskog pristupa | Uključeno |  |
| 10 | Konfiguracija logiranja | Uključeno |  |
| 11 | Konfiguracija VPN pristupa ako je predviđeno | Uključeno |  |
| 12 | Testiranje rada i failover funkcionalnosti ako postoji više WAN linkova | Uključeno |  |
| 13 | Izrada dokumentacije izvedenog stanja | Uključeno |  |

Troškovnik:

| R.br. | Opis stavke | JM | Količina | Jedinična cijena EUR | Ukupno EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NGFW uređaj klase FortiGate 120G ili jednakovrijedno + Sigurnosne licence i proizvođačka podrška – 12 mjeseci | kom | 1 |  | 0.00 € |
| 2 | Instalacija i inicijalna konfiguracija, Migracija konfiguracije sa postojećeg firewalla | usluga | 1 |  | 0.00 € |
|  |  |  |  | Ukupno bez PDV-a | 0.00 € |
|  |  |  |  | PDV 25% | 0.00 € |
|  |  |  |  | Ukupno s PDV-om | 0.00 € |