TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

| PREDMET NABAVE: | Strukturno kabliranje ordinacija |
| --- | --- |
| EV. BR. NABAVE: | JN-19-26/T |
| PONUDITELJ: |  |
| ADRESA: |  |
| OIB: |  |

| 1. | KONTROLER — sustav za centralni nadzor i upravljanje mrežom (potrebno upisati podatke o proizvođaču, zemlji porijekla, modelu i godini proizvodnje) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Proizvođač: |  |  |  |
| Zemlja porijekla: |  |  |  |
| Model: |  |  |  |
| Godina proizvodnje: |  |  |  |
| Red. br. | Opis predmeta nabave - Minimalne tehničke karakteristike koje trebaju biti zadovoljene | Ponuđene karakteristike | Broj stranice |
|  |  | Potvrda tehničke karakteristike, u kolonu upisati DA ili NE te ponuđenu vrijednost (ako je primjenjivo) | U kolonu upisati broj stranice kataloga / prospekta / specifikacije / izjave ovjerenih od strane proizvođača ili od strane ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU na kojoj je vidljiva tražena karakteristika |
| 1.1. | Kontroler omogućuje centralni nadzor i upravljanje žičnim i bežičnim mrežnim uređajima (usmjernik, preklopnici, pristupne točke) iz jedinstvenog web sučelja i mobilne aplikacije |  |  |
| 1.2. | Kontroler je integriran u ponuđeni usmjernik (Usmjernik TIP 1), bez dodatnih softverskih licenci i mjesečnih naknada za mrežne funkcionalnosti |  |  |
| 1.3. | Kontroler radi lokalno, bez obveznog povezivanja na internet (cloud); udaljeni pristup putem oblaka dostupan je opcionalno |  |  |
| 1.4. | Kontroler podržava nadzor i upravljanje s najmanje 100 mrežnih uređaja |  |  |
| 1.5. | Kontroler podržava najmanje 1.000 istovremeno povezanih klijentskih uređaja |  |  |
| 1.6. | Kontroler podržava automatsko otkrivanje i usvajanje (adopciju) novih mrežnih uređaja s automatskom primjenom pripremljene konfiguracije čim se uređaj poveže na mrežu |  |  |
| 1.7. | Kontroler ima mogućnost prikazati pregled topologije mreže i statistiku priključaka po uređaju |  |  |
| 1.8. | Kontroler ima mogućnost analize prometa po aplikacijama, klijentima i mrežnim uređajima (DPI) |  |  |
| 1.9. | Kontroler ima ugrađene alate za otkrivanje i rješavanje poteškoća: ping, traceroute, DNS pretraživanje, snimanje mrežnog prometa (packet capture) te RF skeniranje okoline putem pristupnih točaka |  |  |
| 1.10. | Kontroler ima mogućnost dojave alarma i događaja putem e-pošte i push obavijesti |  |  |
| 1.11. | Kontroler ima mogućnost prikazivanja mrežnih obavijesti, alarma i događaja mrežnih uređaja kroz vrijeme (dnevnik događaja) |  |  |
| 1.12. | Kontroler ima mogućnost ažuriranja programske podrške za sve mrežne uređaje, uključivo automatsko i planirano ažuriranje prema definiranom rasporedu |  |  |
| 1.13. | Kontroler podržava automatsku izradu sigurnosnih kopija konfiguracije prema rasporedu te obnovu sustava iz sigurnosne kopije |  |  |
| 1.14. | Kontroler ima mogućnost praćenja inventara svih mrežnih uređaja (model, verzija programske podrške, IP i MAC adrese) |  |  |
| 1.15. | Kontroler podržava više administratorskih računa s administrativnim pristupom temeljenim na ulogama |  |  |
| 1.16. | Kontroler podržava otkrivanje susjednih i neovlaštenih (rogue) Wi-Fi pristupnih uređaja koji se pojavljuju unutar dosega mrežne infrastrukture |  |  |
| 1.17. | Kontroler podržava konfiguraciju sustava za autentifikaciju gostiju na Wi-Fi mreži (guest/captive portal) koji omogućava kontroliran i siguran pristup internetu za posjetitelje |  |  |
| 1.18. | Kontroler podržava konfiguraciju dizajna i pozdravne poruke sustava za autentifikaciju gostiju te ograničavanje propusnosti, količine prometa i vremena trajanja veze svakog povezanog gosta |  |  |
| 1.19. | Kontroler podržava pristup mreži putem integriranog vaučer sustava i opcionalnog prihvaćanja uvjeta korištenja mreže |  |  |
| 1.20. | Kontroler podržava dodjelu jedinstvenih pre-shared key (PSK) lozinki po korisniku ili skupini korisnika unutar istog SSID-a, s mapiranjem na različite VLAN-ove |  |  |
| 1.21. | Kontroler omogućuje konfiguraciju VLAN-ova, DHCP poslužitelja, statičkih ruta, vatrozidnih pravila i VPN pristupa |  |  |
| 1.22. | Kontroler daje prikaz performansi po Wi-Fi pristupnom uređaju koji uključuje broj klijenata povezanih po radijskom sučelju odnosno frekvencijskom području te korištene kanale |  |  |
| 1.23. | Kontroler podržava programsko sučelje (API) za integraciju s vanjskim sustavima |  |  |
| 1.24. | Sve navedene funkcionalnosti kontrolera dostupne su bez dodatnih softverskih licenci i mjesečnih naknada |  |  |

| 2. | Usmjernik TIP 1 — središnji sigurnosni mrežni usmjernik (gateway/vatrozid) (potrebno upisati podatke o proizvođaču, zemlji porijekla, modelu i godini proizvodnje) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Proizvođač: |  |  |  |
| Zemlja porijekla: |  |  |  |
| Model: |  |  |  |
| Godina proizvodnje: |  |  |  |
| Red. br. | Opis predmeta nabave - Minimalne tehničke karakteristike koje trebaju biti zadovoljene | Ponuđene karakteristike | Broj stranice |
|  |  | Potvrda tehničke karakteristike, u kolonu upisati DA ili NE te ponuđenu vrijednost (ako je primjenjivo) | U kolonu upisati broj stranice kataloga / prospekta / specifikacije / izjave ovjerenih od strane proizvođača ili od strane ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU na kojoj je vidljiva tražena karakteristika |
| 2.1. | Uređaj je predviđen za ugradnju u 19'' komunikacijski ormar, visina šasije najviše 1RU |  |  |
| 2.2. | Uređaj ima ugrađeno 100-240 VAC napajanje te dodatni DC ulaz za redundantno napajanje |  |  |
| 2.3. | Uređaj ima ugrađeno najmanje 1x 10G SFP+ WAN sučelje i najmanje 1x 10G SFP+ LAN sučelje |  |  |
| 2.4. | Uređaj ima ugrađeno najmanje 1x 2.5GbE RJ45 WAN sučelje |  |  |
| 2.5. | Uređaj ima ugrađen preklopnik s najmanje 8x 1GbE RJ45 LAN sučelja, od čega najmanje 2 sučelja s PoE+ (802.3at) i najmanje 6 sučelja s PoE (802.3af) napajanjem |  |  |
| 2.6. | PoE proračun ugrađenog preklopnika najmanje 180W |  |  |
| 2.7. | Uređaj podržava najmanje 2 WAN sučelja s balansiranjem opterećenja i automatskim prebacivanjem (failover) |  |  |
| 2.8. | Propusnost usmjeravanja s aktivnim IDS/IPS sustavom najmanje 3 Gbps |  |  |
| 2.9. | Uređaj podržava nadzor i upravljanje najmanje 100 mrežnih uređaja te najmanje 1.000 istovremeno povezanih klijentskih uređaja |  |  |
| 2.10. | Uređaj ima stateful vatrozid s kontrolom aplikacija (Layer 7) |  |  |
| 2.11. | Uređaj podržava zonski vatrozid (zone-based firewall) s naprednim filtriranjem prema regijama, domenama i aplikacijama |  |  |
| 2.12. | Uređaj podržava sustav za detekciju i prevenciju upada (IDS/IPS) s bazom potpisa koja se redovito automatski ažurira |  |  |
| 2.13. | Uređaj podržava filtriranje sadržaja, domena i oglasa te URL filtriranje |  |  |
| 2.14. | Uređaj podržava DPI identifikaciju prometa, aplikacija i vrsta uređaja |  |  |
| 2.15. | Uređaj podržava segmentaciju prometa temeljenu na VLAN-ovima i podmrežama |  |  |
| 2.16. | Uređaj ima ugrađen VPN poslužitelj s podrškom za protokole WireGuard, OpenVPN i L2TP |  |  |
| 2.17. | Uređaj podržava site-to-site VPN povezivanje putem IPsec i OpenVPN protokola te SD-WAN povezivanje lokacija bez dodatnih licenci |  |  |
| 2.18. | Uređaj podržava dinamičko usmjeravanje OSPF i BGP |  |  |
| 2.19. | Uređaj podržava usmjeravanje temeljeno na politikama (policy-based routing) za WAN i VPN promet |  |  |
| 2.20. | Uređaj podržava napredni NAT (SNAT, DNAT, masquerade, 1:1 NAT) |  |  |
| 2.21. | Uređaj ima integrirani RADIUS poslužitelj |  |  |
| 2.22. | Uređaj ima integrirani DHCP poslužitelj s mogućnošću prilagodbe te podršku za IPv6 |  |  |
| 2.23. | Uređaj podržava QoS s ograničavanjem propusnosti po klijentu, aplikaciji ili mreži |  |  |
| 2.24. | Uređaj podržava mDNS i IGMP proxy |  |  |
| 2.25. | Uređaj podržava rad u paru visoke dostupnosti s automatskim prebacivanjem na pričuvni uređaj |  |  |
| 2.26. | Uređaj podržava izvještavanje o kvaliteti internetske veze i prekidima |  |  |
| 2.27. | Uređaj ima ugrađen kontroler za centralni nadzor i upravljanje mrežom (točka 1.) bez dodatnih licenci |  |  |
| 2.28. | Uređaj ima ugrađeno spremište od najmanje 128 GB (SSD) te utor za ugradnju 3.5'' tvrdog diska; uz mrežni kontroler podržava aplikacije za videonadzor i kontrolu pristupa istog proizvođača bez dodatnih softverskih licenci |  |  |
| 2.29. | Uređaj ima zaslon osjetljiv na dodir za prikaz statusa sustava te integrirani Bluetooth za inicijalno postavljanje |  |  |
| 2.30. | Radna temperatura okoline najmanje od 0°C do 40°C |  |  |
| 2.31. | Sve komponente su nove i nekorištene |  |  |

| 3. | Bežična pristupna točka TIP 1 (potrebno upisati podatke o proizvođaču, zemlji porijekla, modelu i godini proizvodnje) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Proizvođač: |  |  |  |
| Zemlja porijekla: |  |  |  |
| Model: |  |  |  |
| Godina proizvodnje: |  |  |  |
| Red. br. | Opis predmeta nabave - Minimalne tehničke karakteristike koje trebaju biti zadovoljene | Ponuđene karakteristike | Broj stranice |
|  |  | Potvrda tehničke karakteristike, u kolonu upisati DA ili NE te ponuđenu vrijednost (ako je primjenjivo) | U kolonu upisati broj stranice kataloga / prospekta / specifikacije / izjave ovjerenih od strane proizvođača ili od strane ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU na kojoj je vidljiva tražena karakteristika |
| 3.1. | Uređaj podržava Wi-Fi 7 (802.11be) standard uz punu kompatibilnost s 802.11 a/b/g/n/ac/ax klijentima |  |  |
| 3.2. | Uređaj ima dva radijska sučelja s istovremenim radom u 2.4 GHz i 5 GHz frekvencijskom opsegu |  |  |
| 3.3. | Uređaj podržava ukupno najmanje 5 prostornih tokova (spatial streams) |  |  |
| 3.4. | Uređaj podržava 3x3 MU-MIMO (DL/UL) tehnologiju na 5 GHz radijskom sučelju |  |  |
| 3.5. | Uređaj podržava 2x2 MU-MIMO (DL/UL) tehnologiju na 2.4 GHz radijskom sučelju |  |  |
| 3.6. | Uređaj podržava 20/40/80/160 MHz širine kanala na 5 GHz radijskom sučelju |  |  |
| 3.7. | Uređaj podržava modulaciju do 4096-QAM |  |  |
| 3.8. | Najveća brzina prijenosa podataka najmanje 4.3 Gbps na 5 GHz i najmanje 600 Mbps na 2.4 GHz radijskom sučelju |  |  |
| 3.9. | Uređaj ima ugrađenu omnidirekcionalnu antenu pojačanja najmanje 6 dBi na 5 GHz i najmanje 4 dBi na 2.4 GHz frekvencijskom opsegu |  |  |
| 3.10. | Izlazna snaga predajnika najmanje 26 dBm na 5 GHz i najmanje 25 dBm na 2.4 GHz frekvencijskom opsegu |  |  |
| 3.11. | Uređaj ima ugrađeno 2.5 Gigabit Ethernet RJ45 sučelje |  |  |
| 3.12. | RJ45 Ethernet sučelje podržava napajanje putem PoE prema 802.3at standardu |  |  |
| 3.13. | Uređaj podržava istovremeno spajanje najmanje 300 korisnika |  |  |
| 3.14. | Uređaj ima mogućnost definiranja više SSID-ova (najmanje 4) s mapiranjem na različite VLAN-ove |  |  |
| 3.15. | Uređaj podržava dodjelu jedinstvenih pre-shared key (PSK) lozinki unutar istog SSID-a s mapiranjem na različite VLAN-ove |  |  |
| 3.16. | Uređaj podržava SSID opcije sigurnosti WPA3-SAE, WPA3-Enterprise, WPA2 (CCMP, AES), WPA2-Enterprise (802.1x/EAP) i Open |  |  |
| 3.17. | Uređaj podržava brzi roaming (802.11r) te postavke odspajanja klijenata s preslabim signalom (minimum RSSI) |  |  |
| 3.18. | Uređaj podržava stimulaciju klijenata da koriste 5 GHz frekvencijsko područje (band steering) |  |  |
| 3.19. | Uređaj podržava bežično povezivanje na mrežu (mesh / wireless uplink) |  |  |
| 3.20. | Uređaj u kombinaciji s kontrolerom podržava sustav za autentifikaciju gostiju (captive portal) i vaučer sustav |  |  |
| 3.21. | Uređaj se povezuje na centralni sustav za nadzor i upravljanje mrežom (točka 1.) |  |  |
| 3.22. | Uređaj podržava RF skeniranje okoline i otkrivanje susjednih pristupnih točaka |  |  |
| 3.23. | Uređaj je predviđen za montažu u zatvorenom prostoru, na strop ili zid; nosač za montažu isporučuje se s uređajem |  |  |
| 3.24. | Sve komponente su nove i nekorištene |  |  |

| 4. | Preklopnik TIP 1 — pristupni PoE preklopnik (potrebno upisati podatke o proizvođaču, zemlji porijekla, modelu i godini proizvodnje) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Proizvođač: |  |  |  |
| Zemlja porijekla: |  |  |  |
| Model: |  |  |  |
| Godina proizvodnje: |  |  |  |
| Red. br. | Opis predmeta nabave - Minimalne tehničke karakteristike koje trebaju biti zadovoljene | Ponuđene karakteristike | Broj stranice |
|  |  | Potvrda tehničke karakteristike, u kolonu upisati DA ili NE te ponuđenu vrijednost (ako je primjenjivo) | U kolonu upisati broj stranice kataloga / prospekta / specifikacije / izjave ovjerenih od strane proizvođača ili od strane ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU na kojoj je vidljiva tražena karakteristika |
| 4.1. | Uređaj je predviđen za ugradnju u 19'' komunikacijski ormar, visina šasije najviše 1RU |  |  |
| 4.2. | Uređaj ima ugrađeno 100-240 VAC napajanje te dodatni DC ulaz za redundantno napajanje |  |  |
| 4.3. | Uređaj podržava PoE napajanje na Ethernet sučeljima proračuna najmanje 400W |  |  |
| 4.4. | Uređaj ima ugrađena 24 RJ45 sučelja, od čega najmanje 8x 2.5GbE i preostala 1GbE |  |  |
| 4.5. | Sva RJ45 sučelja podržavaju PoE napajanje: najmanje 16 sučelja prema 802.3bt (PoE++) i najmanje 8 sučelja prema 802.3af/at (PoE+) specifikacijama |  |  |
| 4.6. | PoE++ izlazna snaga najmanje 60W po sučelju |  |  |
| 4.7. | Uređaj ima ugrađena najmanje 2x 10 Gbps SFP+ uplink sučelja |  |  |
| 4.8. | Kapacitet prespajanja najmanje 110 Gbps |  |  |
| 4.9. | Kapacitet prosljeđivanja najmanje 80 Mpps |  |  |
| 4.10. | Uređaj podržava najmanje 1.000 VLAN-ova |  |  |
| 4.11. | Uređaj podržava pohranjivanje najmanje 16.000 MAC adresa |  |  |
| 4.12. | Uređaj podržava najmanje 256 statičkih IPv4 putanja |  |  |
| 4.13. | Uređaj ima osvjetljenje portova radi identifikacije (indikacija pozicije porta, brzine/veze i pripadnosti VLAN-u/mreži) |  |  |
| 4.14. | Uređaj ima zaslon osjetljiv na dodir za prikaz statusa sustava |  |  |
| 4.15. | Uređaj podržava najmanje 128 IPv4 i najmanje 128 MAC pristupnih lista (ACL) |  |  |
| 4.16. | Uređaj podržava osnovno L3 usmjeravanje prometa: statičko usmjeravanje i Inter-VLAN usmjeravanje lokalnih mreža |  |  |
| 4.17. | Uređaj ima integriran DHCP poslužitelj za lokalne mreže te podržava DHCP Relay |  |  |
| 4.18. | Uređaj ima funkcionalnost agregacije više fizičkih sučelja u jedno logičko sučelje (LACP - 802.3ad) |  |  |
| 4.19. | Uređaj podržava STP i RSTP Spanning tree protokole |  |  |
| 4.20. | Uređaj podržava IEEE 802.1Q VLAN označavanje prometa |  |  |
| 4.21. | Uređaj podržava 802.1X kontrolu pristupa po portu |  |  |
| 4.22. | Uređaj ima funkcionalnost sigurnosti porta ograničavanjem pristupa temeljem MAC adresa (Port Security) te blokiranja MAC adresa |  |  |
| 4.23. | Uređaj ima funkcionalnost DHCP Snooping i zaštite od neovlaštenih DHCP poslužitelja (DHCP Guarding) |  |  |
| 4.24. | Uređaj podržava IGMP snooping s naprednim postavkama (querier, fast leave, router port) |  |  |
| 4.25. | Uređaj ima funkcionalnost Port Mirroring |  |  |
| 4.26. | Uređaj podržava izolaciju portova i izolaciju uređaja temeljem MAC pristupnih lista |  |  |
| 4.27. | Uređaj ima funkcionalnost kontrole i limitiranja Broadcast i Multicast prometa (Storm Control) |  |  |
| 4.28. | Uređaj ima mogućnost ograničavanja prometa po Ethernet sučelju (rate limiting) |  |  |
| 4.29. | Uređaj ima funkcionalnost QoS klasifikacije prometa prema DSCP polju |  |  |
| 4.30. | Uređaj podržava Jumbo okvire |  |  |
| 4.31. | Uređaj podržava LLDP/LLDP-MED protokol i Voice VLAN funkcionalnost |  |  |
| 4.32. | Uređaj ima funkcionalnost zaštite od mrežnih petlji (Loop Protection) |  |  |
| 4.33. | Uređaj ima funkcionalnost automatske instalacije na lokaciji bez potrebe dodatne konfiguracije na samom uređaju (Zero Touch Deployment) — adopcija i konfiguracija putem centralnog sustava za upravljanje |  |  |
| 4.34. | Uređaj ima funkcionalnost upravljanja i nadzora putem centralnog sustava za upravljanje mrežom (točka 1.), iz oblaka ili lokalno |  |  |
| 4.35. | Uređaj podržava pristup putem SSH protokola te SNMP nadzor i slanje zapisa na vanjski syslog poslužitelj putem sustava za upravljanje |  |  |
| 4.36. | Radna temperatura okoline najmanje od 0°C do 40°C |  |  |
| 4.37. | Sve komponente su nove i nekorištene |  |  |

| 5. | Preklopnik TIP 2 — pristupni preklopnik 2.5/10GbE (potrebno upisati podatke o proizvođaču, zemlji porijekla, modelu i godini proizvodnje) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Proizvođač: |  |  |  |
| Zemlja porijekla: |  |  |  |
| Model: |  |  |  |
| Godina proizvodnje: |  |  |  |
| Red. br. | Opis predmeta nabave - Minimalne tehničke karakteristike koje trebaju biti zadovoljene | Ponuđene karakteristike | Broj stranice |
|  |  | Potvrda tehničke karakteristike, u kolonu upisati DA ili NE te ponuđenu vrijednost (ako je primjenjivo) | U kolonu upisati broj stranice kataloga / prospekta / specifikacije / izjave ovjerenih od strane proizvođača ili od strane ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU na kojoj je vidljiva tražena karakteristika |
| 5.1. | Uređaj je predviđen za ugradnju u 19'' komunikacijski ormar, visina šasije najviše 1RU |  |  |
| 5.2. | Uređaj ima ugrađeno 100-240 VAC napajanje te dodatni DC ulaz za redundantno napajanje |  |  |
| 5.3. | Uređaj ima ugrađena 24 RJ45 sučelja, od čega najmanje 22x 2.5GbE i najmanje 2x 10GbE |  |  |
| 5.4. | Uređaj ima ugrađena najmanje 4x 10 Gbps SFP+ uplink sučelja |  |  |
| 5.5. | Kapacitet prespajanja najmanje 220 Gbps |  |  |
| 5.6. | Kapacitet prosljeđivanja najmanje 170 Mpps |  |  |
| 5.7. | Uređaj podržava najmanje 1.000 VLAN-ova |  |  |
| 5.8. | Uređaj podržava pohranjivanje najmanje 32.000 MAC adresa |  |  |
| 5.9. | Uređaj podržava najmanje 256 statičkih IPv4 putanja |  |  |
| 5.10. | Uređaj ima osvjetljenje portova radi identifikacije (indikacija pozicije porta, brzine/veze i pripadnosti VLAN-u/mreži) |  |  |
| 5.11. | Uređaj ima zaslon osjetljiv na dodir za prikaz statusa sustava |  |  |
| 5.12. | Uređaj podržava najmanje 128 IPv4 i najmanje 128 MAC pristupnih lista (ACL) |  |  |
| 5.13. | Uređaj podržava osnovno L3 usmjeravanje prometa: statičko usmjeravanje i Inter-VLAN usmjeravanje lokalnih mreža |  |  |
| 5.14. | Uređaj ima integriran DHCP poslužitelj za lokalne mreže te podržava DHCP Relay |  |  |
| 5.15. | Uređaj ima funkcionalnost agregacije više fizičkih sučelja u jedno logičko sučelje (LACP - 802.3ad) |  |  |
| 5.16. | Uređaj podržava STP i RSTP Spanning tree protokole |  |  |
| 5.17. | Uređaj podržava IEEE 802.1Q VLAN označavanje prometa |  |  |
| 5.18. | Uređaj podržava 802.1X kontrolu pristupa po portu |  |  |
| 5.19. | Uređaj ima funkcionalnost sigurnosti porta ograničavanjem pristupa temeljem MAC adresa (Port Security) te blokiranja MAC adresa |  |  |
| 5.20. | Uređaj ima funkcionalnost DHCP Snooping i zaštite od neovlaštenih DHCP poslužitelja (DHCP Guarding) |  |  |
| 5.21. | Uređaj podržava IGMP snooping s naprednim postavkama (querier, fast leave, router port) |  |  |
| 5.22. | Uređaj ima funkcionalnost Port Mirroring |  |  |
| 5.23. | Uređaj podržava izolaciju portova i izolaciju uređaja temeljem MAC pristupnih lista |  |  |
| 5.24. | Uređaj ima funkcionalnost kontrole i limitiranja Broadcast i Multicast prometa (Storm Control) |  |  |
| 5.25. | Uređaj ima mogućnost ograničavanja prometa po Ethernet sučelju (rate limiting) |  |  |
| 5.26. | Uređaj ima funkcionalnost QoS klasifikacije prometa prema DSCP polju |  |  |
| 5.27. | Uređaj podržava Jumbo okvire |  |  |
| 5.28. | Uređaj podržava LLDP/LLDP-MED protokol i Voice VLAN funkcionalnost |  |  |
| 5.29. | Uređaj ima funkcionalnost zaštite od mrežnih petlji (Loop Protection) |  |  |
| 5.30. | Uređaj ima funkcionalnost automatske instalacije na lokaciji bez potrebe dodatne konfiguracije na samom uređaju (Zero Touch Deployment) — adopcija i konfiguracija putem centralnog sustava za upravljanje |  |  |
| 5.31. | Uređaj ima funkcionalnost upravljanja i nadzora putem centralnog sustava za upravljanje mrežom (točka 1.), iz oblaka ili lokalno |  |  |
| 5.32. | Uređaj podržava pristup putem SSH protokola te SNMP nadzor i slanje zapisa na vanjski syslog poslužitelj putem sustava za upravljanje |  |  |
| 5.33. | Radna temperatura okoline najmanje od 0°C do 40°C |  |  |
| 5.34. | Sve komponente su nove i nekorištene |  |  |

Ostali uvjeti:

Uz ponuđena rješenja potrebno je dostaviti obrazac ovlaštenja proizvođača (MAF) kojim se potvrđuje da je ponuditelj službeni partner proizvođača i ovlašten za prodaju, ugradnju i konfiguraciju ponuđene opreme.

| (mjesto i datum) |  | (potpis ponuditelja) |
| --- | --- | --- |